智能浴室产品架构文档

Smart Bathroom Product Architecture Document

版本：V1.0

状态：草稿

日期：2026年3月16日星期一

1. 产品概述

智能浴室系统以「核心中枢」为控制中心，通过模块化硬件设计与分级AI软件订阅，构建面向不同消费层级的完整智能卫浴解决方案。系统支持 Matter 协议，可与第三方智能卫浴设备（智能马桶、智能淋浴、智能水龙头等）无缝互联，实现统一控制与智能联动。

1.1 产品定位与价值主张

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 核心产品 | 智能浴室柜（含核心中枢）+ 镜面显示屏 + 模块化配件 |
| 控制范围 | 本体设备 + 通过Matter协议扩展控制智能马桶、智能淋浴、智能空调、智能水龙头等卫浴设备 |
| 商业模式 | 硬件销售（模块化分级）+ AI软件订阅（分级服务） |
| 目标用户 | 注重生活品质的家庭用户，覆盖入门级（¥599）至旗舰级（¥5999+）消费层级 |

1.2 系统整体架构示意

整体系统分为四层架构：

- 感知层：环境传感器、麦克风阵列、摄像头（高端型号）

- 边缘计算层：核心中枢（主控板）负责本地AI推理与设备控制

- 连接层：Wi-Fi / BLE / Matter 协议网关，连接外部智能卫浴设备

- 服务层：云端AI服务、OTA更新、用户App、语音平台对接

2. 产品型号与硬件配置分级

产品线设计为三档，以核心中枢为基准向上叠加功能模块，确保各档之间清晰的价值差异。

| 配置项 | 入门版 Entry ¥599 | 进阶版 Plus ¥1999 | 旗舰版 Pro ¥5999 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心中枢 | 标准主控板 | 增强主控板（更强NPU） | 旗舰主控板（本地大模型） |
| 显示模块 | 无镜面屏（仅指示灯） | 10" 镜面触控屏 | 15" 4K 镜面触控屏 |
| 音频输入 | 单麦克风 | 双麦克风（降噪） | 4麦克风阵列（远场） |
| 音频输出 | 2W单声道音箱 | 5W立体声音箱 | 10W Hi-Fi立体声音箱 |
| 环境感知 | 温湿度传感器 | 温湿度+空气质量传感器 | 全套传感器（体脂/UV/VOC等） |
| 摄像头 | 无 | 无 | 隐私摄像头（健康检测） |
| Matter网关 | Matter基础控制器 | Matter标准控制器 | Matter高级控制器（Thread边界路由） |
| 防护等级 | IPX4 | IPX5 | IPX6 |
| 网络连接 | Wi-Fi 5 + BLE 5.0 | Wi-Fi 6 + BLE 5.2 + Zigbee | Wi-Fi 6E + BLE 5.3 + Thread + Zigbee |
| OTA升级 | 支持 | 支持 | 支持（双分区备份） |
| 本地存储 | 4GB eMMC | 8GB eMMC | 16GB eMMC + 加密芯片 |

2.1 模块化升级路径

各档次产品预留标准化接口，支持用户在购买后通过购买扩展模块进行升级，保护用户投资：

- 入门版 → 进阶版：可购置镜面触控屏模块、双麦克风升级套件

- 进阶版 → 旗舰版：可购置增强主控板、摄像头模块、Thread边界路由器

- 所有版本：Matter协议均支持，均可控制外部智能卫浴设备

3. 核心中枢硬件设计规范

3.1 核心中枢主板规格

| 规格项 | 入门版 | 进阶版 | 旗舰版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主处理器 | 四核 A53 @ 1.5GHz | 六核 A55 @ 2.0GHz | 八核 A76 @ 2.4GHz |
| AI加速单元 | 1 TOPS NPU | 4 TOPS NPU | 12 TOPS NPU（本地LLM） |
| 内存 | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4X | 4GB LPDDR5 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux | 嵌入式Linux | 嵌入式Linux + Android容器 |
| 音频编解码 | 标准编解码芯片 | 高保真编解码芯片 | 旗舰音频DSP芯片 |
| 功耗（待机） | ≤ 2W | ≤ 3.5W | ≤ 5W |
| 功耗（峰值） | ≤ 15W | ≤ 25W | ≤ 45W |
| 工作温度 | 0°C ~ 55°C | 0°C ~ 55°C | -10°C ~ 60°C |
| 模块接口 | 4× USB-C + 2× I2C | 6× USB-C + 4× I2C + SPI | 8× USB-C + 6× I2C + SPI + PCIe |

3.2 防护与可靠性设计

- 防水防潮：核心中枢整体封装达到对应防护等级（IPX4~IPX6），PCB表面三防涂层处理

- 散热设计：被动散热+导热垫设计，避免在密闭浴室柜内主动风冷造成噪音

- 升级换板设计：核心中枢通过标准连接器与其他模块对接，更换主控板无需更换其他模块

- 双电源冗余：支持主电源与UPS模块（选配），断电后维持基础功能≥30分钟

- OTA双分区：A/B分区升级机制，升级失败自动回滚，确保设备稳定性

3.3 模块接口标准

所有模块通过统一接口标准接入核心中枢，确保跨代兼容性：

| 接口类型 | 适用模块 | 传输规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-C 3.1 | 显示模块、摄像头 | 10Gbps，支持DP Alt Mode | 支持供电+数据+视频 |
| I2C 标准总线 | 传感器模块 | 400kHz Fast Mode | 地址可配置 |
| SPI 高速总线 | 音频编解码芯片 | 50MHz | 全双工 |
| UART TTL | Matter协调器模块 | 115200bps | 调试与通信 |
| PCIe x1（旗舰） | AI加速卡扩展 | Gen 3, 8Gbps | 仅旗舰版支持 |

4. 功能模块详细规范

4.1 音频输入模块

| 参数 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 信噪比（SNR） | 入门版 ≥ 60dB；进阶版 ≥ 65dB；旗舰版 ≥ 70dB（4麦克风阵列） |
| 拾音距离 | 入门版 ≥ 1m；进阶版 ≥ 2m；旗舰版 ≥ 5m（波束成形技术） |
| 频率响应 | 100Hz ~ 8kHz（语音优化），旗舰版扩展至20Hz ~ 16kHz |
| 降噪能力 | 进阶版支持双麦克风差分降噪；旗舰版支持AI回声消除（AEC）+ 背景噪声抑制 |
| 防水等级 | 麦克风开孔采用防水透声膜，整体防护不低于主机等级 |
| 接口 | PDM 数字接口接入核心中枢，避免模拟信号在浴室环境中的干扰 |

4.2 音频输出模块

| 参数 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 功放功率 | 入门版 2W（Class D）；进阶版 5W × 2（立体声）；旗舰版 10W × 2（Hi-Fi Class AB+D） |
| 频率响应 | 100Hz~20kHz（-3dB），旗舰版 60Hz~20kHz |
| 总谐波失真 | THD ≤ 1%（额定功率下） |
| 音箱单元 | 防水处理，振膜采用防潮材料；旗舰版含无源辐射器提升低频 |
| 音频编解码 | 支持 SBC / AAC / aptX；旗舰版增加 LDAC / aptX HD |
| 蓝牙音频 | 支持 BT 5.0 A2DP，可作为蓝牙音箱使用 |

4.3 显示模块

| 参数 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 屏幕类型 | 镜面半透半反LCD / OLED，关闭时呈现镜面效果 |
| 尺寸与分辨率 | 进阶版：10" 1920×1080 FHD；旗舰版：15" 3840×2160 4K UHD |
| 亮度 | ≥ 600 nit（确保浴室强灯光下可读），支持自动亮度调节 |
| 触控规格 | 10点电容式触控，防水触控层，湿手可操作（关键需求） |
| 防护 | 前玻璃 AG防眩光 + 防指纹镀膜，耐水汽耐雾化处理 |
| 视频接口 | USB-C Alt Mode（DP 1.4）连接核心中枢 |

4.4 环境感知模块

| 传感器类型 | 入门版 | 进阶版 | 旗舰版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度 | ✓ ±0.5°C | ✓ ±0.3°C | ✓ ±0.2°C（独立传感器） |
| 空气质量（AQI） | — | ✓ VOC / CO₂ | ✓ VOC / CO₂ / PM2.5 |
| 光线传感器 | ✓（基础） | ✓（色温感知） | ✓（全光谱） |
| 人体存在感应 | — | ✓ PIR | ✓ mmWave雷达（更精准） |
| 体重体脂 | — | — | ✓（集成称重传感器） |
| 紫外线（UV） | — | — | ✓ |

5. Matter 协议集成与智能卫浴设备互联

5.1 Matter 协议架构

Matter 协议为核心中枢提供统一的智能卫浴设备控制能力，无需依赖各品牌私有协议，实现跨品牌设备的本地化控制。

| 角色定位 | 说明 |
| --- | --- |
| Matter 控制器 | 核心中枢作为本地 Matter Commissioner + Controller，可直接配对和控制所有 Matter 认证设备 |
| Thread 边界路由（旗舰） | 旗舰版内置 Thread Border Router，支持通过 Thread 协议连接低功耗 Matter 设备 |
| Wi-Fi Matter 设备 | 通过家庭 Wi-Fi 网络直接与 Matter Wi-Fi 设备通信（三档均支持） |
| 蓝牙配对 | 使用 BLE 进行 Matter 设备初始配对（Commissioning Over BLE） |

5.2 可控智能卫浴设备类型

| 设备类别 | Matter 设备类型（Device Type） | 可控功能示例 |
| --- | --- | --- |
| 智能马桶 | Generic Switch / On/Off Plug-in Unit | 座圈加热/冲洗/烘干/自动开盖/夜灯 |
| 智能淋浴 | Temperature Control / Water Valve | 水温预设/流量控制/定时关闭/场景联动 |
| 智能浴霸/暖风机 | Fan / Thermostat | 温度设定/风速/定时/与传感器联动 |
| 智能水龙头 | Water Valve / Temperature Sensor | 水温监控/定量出水/节水模式 |
| 智能镜灯 | Dimmable Light / Color Temperature Light | 亮度/色温/场景模式/定时 |
| 浴室排气扇 | Fan | 与湿度传感器联动自动开关 |
| 第三方智能家居 | 全部 Matter 认证设备 | 通过 Apple Home / Google Home / 小米等生态协同 |

5.3 本地联动场景示例

- 【晨起模式】人体传感器检测到有人 → 自动开启镜灯（色温调至清醒模式）+ 热水预加热 + 播放晨间音乐

- 【离浴模式】15分钟无人检测 → 自动关闭所有设备 + 排气扇延时关闭 + 热水器进入节能模式

- 【沐浴模式】语音触发 → 淋浴调至预设温度 + 播放音乐 + 浴霸开启 + 镜灯调暗

- 【高湿报警】湿度 > 90% → 自动开启排气扇 + 推送通知 + 语音提醒

- 【健康追踪（旗舰）】体重传感器数据 + 镜面显示健康趋势 + 联动健康App

6. AI 软件服务分级订阅体系

AI服务采用 Freemium + 订阅制 商业模式，基础功能内置免费，高级AI能力按月/年订阅。

| 功能维度 | 基础版 Free （随硬件内置） | 标准版 Standard ¥18/月 或 ¥168/年 | 旗舰版 Premium ¥48/月 或 ¥468/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音助手 | 基础指令控制 （固定唤醒词） | 自然语言理解 连续对话 | 本地大模型（旗舰硬件） 个性化语音定制 |
| 语言支持 | 普通话 | 普通话 + 粤语 + 英语 | 多语言 + 方言识别 |
| 场景自动化 | 3个固定场景 | 20个自定义场景 基础联动 | 无限场景 AI智能推荐联动 |
| 健康追踪 | 基础温湿度记录 | 环境质量周报 健康建议 | 个人健康档案 体征趋势分析 医疗级数据导出 |
| AI 镜面内容 | 时间天气日历 | 个性化资讯 皮肤状态提醒 | AI护肤建议 虚拟试妆（旗舰摄像头） |
| Matter 设备管理 | 基础设备控制 手动触发 | 设备能耗统计 定时任务 | AI能耗优化 异常检测预警 |
| 云端存储 | 7天数据保留 | 90天历史数据 | 365天 + 本地加密备份 |
| 远程访问 | — | 单设备远程控制 | 多设备 + 家庭共享 （最多6个成员） |
| OTA优先级 | 标准更新 | 优先更新 | Beta功能抢先体验 |
| 客服支持 | 社区论坛 | 工作日在线客服 | 7×24h专属客服 上门安装服务 |

6.1 AI 能力分层架构

- 端侧推理层（所有版本）：语音唤醒词识别、基础指令解析、人体感应联动、本地场景执行——全部在核心中枢本地完成，无需联网

- 云端AI层（Standard及以上）：自然语言理解、健康数据分析、个性化推荐、多轮对话——依赖云端大模型服务

- 本地大模型层（Premium + 旗舰硬件）：旗舰版核心中枢NPU可运行轻量级本地模型（3B参数量级），离网状态下仍可提供完整AI对话体验

6.2 硬件-软件订阅搭配建议

| 硬件版本 | 推荐订阅档次 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 入门版 ¥599 | Free（内置） / Standard | 无显示屏，AI交互以语音为主，Standard订阅可解锁云端语音AI |
| 进阶版 ¥1999 | Standard（推荐） | 配合镜面屏，Standard提供完整镜面内容服务和健康周报 |
| 旗舰版 ¥5999 | Premium（推荐） | 配合4K屏+摄像头，Premium解锁本地大模型+虚拟试妆+健康档案全功能 |

7. 连接与 OTA 升级规范

7.1 网络连接架构

- Wi-Fi：主要数据通道，用于云端AI服务、OTA更新、远程访问

- BLE：Matter设备配对、手机App直连配置

- Zigbee（进阶版+）：兼容更广泛的智能家居生态，特别是老旧Zigbee协议设备

- Thread（旗舰版）：低功耗Mesh网络，Thread Border Router角色，覆盖所有房间

- Matter over Wi-Fi / Thread：统一智能卫浴设备控制，详见第5章

7.2 OTA 升级策略

| 策略项 | 说明 |
| --- | --- |
| 升级触发 | 后台自动检查（每日）+ 用户手动触发 + 管理后台强推（安全补丁） |
| 下载策略 | 断点续传，仅在Wi-Fi环境下载，下载后校验SHA-256签名 |
| 安装时机 | 默认深夜静默安装（2:00~4:00），旗舰版支持用户自定义时间窗口 |
| 回滚机制 | 旗舰版A/B双分区：升级后首次启动验证，失败自动回滚；进阶/入门版：单分区备份恢复 |
| 版本管理 | Premium用户可访问Beta固件渠道；生产版本经过完整QA后全量推送 |
| 模块独立升级 | 各功能模块（Matter协调器、音频DSP等）固件可独立升级，不影响核心中枢 |

8. 安装设计与结构规范

8.1 浴室柜内布局原则

- 核心中枢安装位置：浴室柜背板内侧上方区域，远离储水区，确保散热通风

- 模块走线：所有模块连接线走内置线槽，防水连接器端口朝下或侧向，防止水汽积聚

- 显示屏模块：镜面内嵌安装，预留防水密封圈，与镜框一体成型

- 音箱位置：浴室柜顶部或侧板，出音孔配置防水透声网

- 传感器位置：镜面背面顶部，确保视野开阔，人体感应范围覆盖整个卫生间

8.2 安装方式与工具要求

- 安装方式：专业安装（标准/旗舰版）或DIY安装（入门版，附图文安装指南）

- 电气连接：预留标准86型暗装盒接口，接线排通孔布局符合国标

- 防水密封：所有外露开孔（出线口、散热口）均配置硅胶密封件

- 维护通道：核心中枢通过可拆卸后盖板访问，更换主控板不影响其他模块

9. 产品路线图

| 阶段 | 时间目标 | 主要里程碑 |
| --- | --- | --- |
| P0 | MVP | 入门版+进阶版量产；Matter基础互联；基础语音控制；Standard订阅上线 |
| P1 | V1.1 | 旗舰版发布；本地大模型集成；健康追踪功能；Premium订阅上线 |
| P2 | V2.0 | AI护肤分析（旗舰摄像头）；Matter 2.0支持；家庭成员识别与个性化 |
| P3 | V3.0 | 健康数据医疗级认证；开放开发者平台（第三方应用接入）；海外市场认证 |

附录：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| Matter | 由 CSA（Connectivity Standards Alliance）主导的智能家居互联标准，支持 Wi-Fi、Thread、以太网 |
| Thread | 基于 IPv6 的低功耗 Mesh 网络协议，Matter 的底层传输协议之一 |
| Thread Border Router | 连接 Thread 网络与 IP 网络（Wi-Fi/以太网）的网关设备 |
| NPU | Neural Processing Unit，神经网络处理单元，专为AI推理加速设计 |
| OTA | Over-The-Air，无线远程固件/软件升级 |
| AEC | Acoustic Echo Cancellation，声学回声消除，确保语音通话/语音助手质量 |
| PDM | Pulse Density Modulation，数字麦克风的数字接口协议 |
| A/B分区 | 设备存储分为A、B两个系统分区，升级时写入非活动分区，验证后切换，可安全回滚 |
| IPX等级 | IEC 60529 定义的防水等级，IPX4=防溅水，IPX5=防喷水，IPX6=强力喷水防护 |
| LDAC | Sony开发的高质量蓝牙音频编解码，最高支持990kbps传输 |